| Organisation | Dokument Skriftlig instruktion, förhindra att verktyg och utrustning tappas |  |
| --- | --- | --- |
| Skapad av | Dokumentansvarig | Version 1 |
| Fastställd av | Fastställt datum 2027-04-02 | Gäller från 2027-04-02 |

Syfte

Se till att verktyg och utrustning inte tappas av medarbetare under pågående arbete på hög höjd.

Definition

Det finns betydande risker med att tappa verktyg och annan bärbar utrustning när man utför arbete på hög höjd.

Instruktion

Det är viktigt att alla följer dessa instruktioner varje gång arbeten med verktyg och utrustning utförs på hög höjd.

Närmsta chef

För att minska risken för att medarbetare tappar verktyg och utrustning måste jag som närmaste chef:

- Försäkra mig om att alla som arbetar på hög höjd har den utbildning som krävs, dels för själva arbetet, dels för de verktyg som används.

- Säkerställa att utrustningen och verktygen är lämpade för arbete på höjd (med verktygssäkringar, fästpunkter för fallskydd m.m.).

- Se till att det finns ett system för regelbundna inspektioner av verktyg och annan utrustning.

- Försäkra mig om att riskanalyser är utförda och relevanta för arbetet.

- Att de medarbetare som utför arbetet är väl införstådda med den riskanalys som är gjord.

- Hantera och agera på säkerhetsobservationer och/eller annat avvikande.

Medarbetaren

Före arbetet måste jag som medarbetare:

- Kontrollera verktyg, utrustning, samt linor och taljor som används vid t.ex. säkring eller lyft av verktyg och utrustning.

- Kontrollera förankringspunkter för t.ex. fallskydd.

- Säkra verktyg som används vid arbete på höjd, antingen i medarbetaren själv, alternativt i en förankringspunkt på arbetsstället.

- Bärbar utrustning ska också säkras på arbetsstället så att den inte kan falla ned.

- Vidtaga åtgärder för att se till att personer inte kan komma in i riskområdet för fallande föremål.

- Området ska vara uppmärkt med avspärrningar alternativt ha bevakning med hjälp av vakt och/eller genom att man t.ex. sätter upp ett nät.

- Inte modifiera vare sig verktyg, säkerhetsutrustning eller liknande såsom fallskydd, fallskyddsblock, taljor m.m.

- Rapportera direkt till min chef om något saknas eller är defekt, och i så fall inte heller använda den defekta utrustningen eller verktygen.

Under arbetet måste jag som medarbetare:

- Endast använda verktyg och utrustning som är säkra vid arbete på hög höjd.

- Försäkra mig om att ingen person kan komma in i riskområdet för fallande föremål.

Efter arbetet måste jag som medarbetare:

- Rapportera eventuella problem med verktyg, utrustning, säkerhetslinor, fallskydd eller förankringspunkter.

Mallar, dokument, bilagor, instruktioner och rutiner som är kopplade till denna instruktion