| Företag | Dokumentnamn Checklista för byggarbetsmiljösamordnare utförande (BAS-U) |  |
| --- | --- | --- |
| Skapad av | Dokumentansvarig | Version |
| Fastställd av | Fastställt datum | Gäller från |

Denna checklista används vid byggnads- eller anläggningsarbete för att förebygga ohälsa och olycksfall som kan uppstå under bygg- och bruksskedet, samt ge förutsättningar för en god arbetsmiljö vid utformningen av arbetsplatser. Checklistan riktar sig till byggarbetsmiljösamordnare utförande (BAS-U). Den kan användas för intervjuer av enskilda eller i grupp. Checklistan används lämpligen för lite större verksamheter.

| Nr. |  | Aktivitet | Ansvarig | Verktyg/Dok. | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ☐ | Utse handläggare. |  |  | Bas-U får bara använda handläggare för samordningsarbetet som Bas-U förfogar över och som har kvalifikationer enligt 9 kap. 9 § 2 st. AFS 2023:3. 4 kap. 3 § AFS 2023:3 |
| 2. | ☐ | Utse kontaktperson. |  |  | Se till att det finns uppgifter om vem man kan vända sig till i arbetsmiljöfrågor när det inte finns någon handläggare för Bas-U på plats på byggarbetsplatsen. Det ska finnas uppgift om en kontaktperson eller, om det behövs, flera kontaktpersoner, och hur man får tag på någon av dem vid alla tidpunkter när arbete pågår. 4 kap. 19 § AFS 2023:3 |
| 3. | ☐ | Medverka i överlämning från Bas-P |  |  | Ta emot relevant information och handlingar, ex. Arbetsmiljöplan. 4 kap. 26 § AFS 2023:3 |
| 4. | ☐ | Se till att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig på byggarbetsplatsen. | Byggherre och Bas-U |  | Se till att den arbetsmiljöplan som upprättats finns tillgänglig på byggarbetsplatsen så snart det första byggnads- eller anläggningsarbetet påbörjas, så att alla som arbetar där kan ta del av den. 4 kap. 27 § AFS 2023:3 |
| 5. | ☐ | Upprätta rutin för när och hur arbetsmiljöplanen uppdateras. |  |  | 4 kap. 29 § AFS 2023:3 |
| 6. | ☐ | Upprätta rutin för uppdatering av arbetsmiljödokumentationen. |  |  | 4 kap. 30 § & 10 kap. 5 § AFS 2023:3 |
| 7. | ☐ | Upprätta rutin för hur Bas-U arbetar enligt grundprinciperna. |  |  | Närmare bestämmelser om grundprinciperna finns i 8 kap. 2 § AFS 2023:3. 4 kap. 4 § AFS 2023:3 |
| 8. | ☐ | Upprätta rutin för hur, när och med vilka aktörer Bas-U hanterar arbetsmiljöfrågor under byggskedet. |  |  | Ex. vilka samordningsmöten och andra möten om arbetsmiljöfrågor som hålls. 4 kap. 4 § AFS 2023:3 |
| 9. | ☐ | Upprätta rutin för hur Bas-U kontrollerar och följer upp entreprenörernas arbetsmiljöarbete. |  |  | Ex. vilka kontroller som görs av entreprenörernas arbetsmiljöarbete på byggarbetsplatsen enligt 20–22 §§ 3 kap. 7b § AML & 4 kap. 4 § AFS 2023:3. |
| 10. | ☐ | Upprätta rutin för hur Bas-U ser till att det bara är behöriga personer som får tillträde till byggarbetsplatsen. |  |  | Ex. hur avspärrningar och grindar kontrolleras. 3 kap. 7b § AML & 4 kap. 4 § AFS 2023:3. |
| 11. | ☐ | Delta i tidsplanering. |  | Utgå ifrån den första produktionsplaneringen, den löpande planeringen där planerna anpassas till produktionens verkliga förlopp, planering när störningar inträffar, och planering på mer detaljerad nivå i form av arbetsberedningar. | Bas-U ska delta i byggskedets planering av arbetet så att arbetsmiljösynpunkter beaktas när de olika arbetena samplaneras. Bas-U ska ta särskild hänsyn till tidsåtgången för arbetsmoment som ska utföras samtidigt eller efter varandra. Arbetet ska planeras så att olika arbetsmoment inte utförs samtidigt på samma plats och på ett sådant sätt att det uppstår risk för ohälsa eller olycksfall. 3 kap. 7b § AML & 4 kap. 4 § AFS 2023:3 |
| 12. | ☐ | Organisera samarbetet mellan entreprenörerna och organisera samordningen av deras verksamheter. |  |  | Bas-U ska se till att entreprenörerna tar hänsyn till varandra när arbetsmetoder och arbetsutrustning väljs, så att de inte utsätter varandra för arbetsmiljörisker. 3 kap. 7b § AML & 4 kap. 7 § AFS 2023:3 |
| 13. | ☐ | Se till att skyddsronder genomförs regelbundet. (Detta ska ingå i ordinarie rutiner) | Byggherre och BAS-U |  | Skyddsronder ska hållas minst 1 gång per vecka. Särskild överenskommelse kan träffas om att hålla skyddsronder mer sällan om arbetets art eller omfattning gör att det är onödigt med skyddsrond varje vecka. BAS-U är sammankallande för skyddsronder och skyddsombud ska ges möjlighet att delta. Protokoll från skyddsronder ska delges projektledare. |
| 14. | ☐ | Se till att beredskapsplan finns anslagen. | Byggherre och BAS-U |  | Kontrollera att beredskapsplan att följa vid olycka finns anslagen/utdelad på arbetsplatsen. Kontrollera att rutin för nödlägesberedskap finns på platskontoret. Kompletterande regler kring utrymning, larm och brand finns i 4 kap. AFS 2023:12 bl.a. regler kring utrymningsvägar och brandsläckningsutrustning som kan vara aktuella, det ska också finnas utrymningsplan. |
| 15. | ☐ | Organisera skyddsverksamhet på byggarbetsplatsen. |  |  | Skyddsombud/arbetsmiljöombud ska ges möjlighet att medverka och Bas-U ska samråda med dem. När det finns flera entreprenörer i byggprojektet, ska Bas-U organisera en gemensam skyddsverksamhet tillsammans med dem och deras skyddsombud. 4 kap. 8 § AFS 2023:3 |
| 16. | ☐ | Upprätta ordnings- och skyddsregler. |  |  | 4 kap. 9 § AFS 2023:3 I allmänna råden till 11 kap. 10 § finns exempel på vad ordnings- och skyddsregler kan innehålla. |
| 17. | ☐ | Säkerställa god ordning och städning på byggarbetsplatsen. |  |  | 4 kap. 10 § AFS 2023:3 |
| 18. | ☐ | Säkerställa att personalutrymmen, toaletter och duschmöjligheter finns. |  |  | I den omfattning som behövs. 4 kap. 11 § AFS 2023:3 |
| 19. | ☐ | Säkerställa att entreprenören har lämnat in uppgifter om arbeten med särskild risk. |  |  | Riskernas åtgärder ska beskrivas i arbetsmiljöplanen enligt 11 kap. 12 §. 4 kap. 11 § AFS 2023:3 |
| 20. | ☐ | Säkerställa att entreprenören har lämnat in uppgifter om arbetsmiljörisker. |  |  | Arbetsmiljörisker som det egna arbetet kan orsaka för övriga som arbetar på byggarbetsplatsen. 4 kap. 11 § AFS 2023:3 |
| 21. | ☐ | Säkerställa att entreprenören har lämnat in uppgifter om egna arbetsmiljörisker som kan åtgärdas genom samordning. |  |  | 4 kap. 11 § AFS 2023:3 |
| 22. | ☐ | Säkerställa att rutin för åtgärd av risker finns innan start. |  |  | 4 kap. 11 § AFS 2023:3 |
| 23. | ☐ | Upprätta rutin för hur klartecken för start av arbete och introduktion går till. |  |  | Klartecken kan kommuniceras muntligt och det kan vara lämpligt att dokumentera det genom signering. 4 kap. 4 § AFS 2023:3 |
| 24. | ☐ | Informera entreprenörerna om samarbete och samordning. |  |  | Bas-U ska informera entreprenörerna om hur samarbete och samordning ska organiseras och genomföras, om sådant som kan påverka entreprenörernas arbete samt om innehållet i arbetsmiljöplanen. 4 kap. 14 § AFS 2023:3 |
| 25. | ☐ | Säkerställa en begriplig introduktion. |  |  | Bas-U ska se till att de som ska arbeta på byggarbetsplatsen får en introduktion där man minst går igenom - de gemensamma ordnings- och skyddsregler som gäller i byggprojektet, - aktuella arbetsmiljörisker och riskzoner, - aktuella arbetsmiljöåtgärder som är genomförda eller planerade, - hur man ska göra om det uppstår arbetsmiljörisker som inte är hanterade, - och andra relevanta delar ur arbetsmiljöplanen. 4 kap. 15 & 16 §§ AFS 2023:3 |
| 26. | ☐ | Genomföra incidentrapportering vid riskobservationer, tillbud och olyckor. |  |  | Projektledare ska ha regelbundna, minst månadsvisa, avstämningar med BAS-U där tillbud/olyckor samt vidtagna åtgärder rapporteras. |
| 27. | ☐ | Informera byggherren om en entreprenör inte följer anvisningarna. |  |  | I frågor som har betydelse för arbetsmiljön i byggskedet. 4 kap. 23 § AFS 2023:3 |
| 28. | ☐ | Informera byggherren om det finns allvarliga risker. |  |  | Risk för ohälsa eller olycksfall i byggskedet, som Bas-U inte själv kan se till att åtgärda med givna förutsättningar. 4 kap. 24 § AFS 2023:3 |
| 29. | ☐ | Säkerställa att en person med särskild kompetens leder specifika arbetsmoment. |  |  | Om det krävs en sådan person enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter, och flera entreprenörer är involverade eller berörda av arbetsmomentet. Bas-U ska också se till att kommunikationen mellan berörda aktörer fungerar så att dessa arbeten kan utföras på ett säkert sätt. 4 kap. 17 § AFS 2023:3 |
| 30. | ☐ | Säkerställa tydlig ansvarsfördelning för tillfälliga eller samverkande konstruktioner. |  |  | Bas-U ska se till att en person som har särskild kompetens om konstruktionen i fråga - säkerställer att ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna som är involverade under byggskedet blir tydlig, - ser till att aktörerna som är involverade under byggskedet har fått information från planeringen och projekteringen, och - kontrollerar att konstruktionen som helhet monteras, används och eventuellt demonteras i enlighet med handlingar framtagna vid projekteringen. Personen med särskild kompetens ska ha god kännedom om konstruktionen, både dess delar och helheten, och om dess olika skeden. 4 kap. 18 § AFS 2023:3 |
| 31. | ☐ | Kontrollera tekniska anordningar. |  |  | Bas-U ska försäkra sig om att de tekniska anordningar som används är kontrollerade, besiktigade eller provade och godkända enligt gällande regler. 4 kap. 21 § AFS 2023:3 |
| 32. | ☐ | Kontrollera förares kompetens och tillstånd. |  |  | Bas-U ska försäkra sig om att förare har tillräcklig kompetens eller nödvändiga tillstånd för användning av de tekniska anordningarna. 4 kap. 21 § AFS 2023:3 |
| 33. | ☐ | Kontrollera underlaget för ställningar och väderskydd. |  |  | Om en ställning eller ett väderskydd som ska användas av flera entreprenörer planeras, ska Bas-U se till att underlaget kontrolleras så att det med betryggande säkerhet kan bära upp den belastning som kan uppstå under uppförandet och användningen. Detsamma gäller för fasader eller andra konstruktioner som ställningen behöver förankras till. 4 kap. 22 § AFS 2023:3 |
| 34. | ☐ | Kontrollera samt tillgängliggöra handlingar för ställningar och väderskydd. |  |  | Om det finns ställningar eller väderskydd som används av flera entreprenörer på byggarbetsplatsen så ska handlingar för ställningarna eller väderskydden finns tillgängliga på byggarbetsplatsen. Bas-U ser till att ställningarna och väderskydden fortlöpande kontrolleras. Ytterligare bestämmelser om handlingar finns i AFS 2023:11. 4 kap. 22 § AFS 2023:3 |
| 35. |  | Upprätta rutin för avbrott eller förändring av arbetet i händelse av allvarlig fara för liv eller hälsa. |  |  | Om ett arbete i byggprojektet medför en omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, ska Bas-U se till att det arbetet avbryts eller förändras i den omfattning som krävs, tills arbetsmiljörisken har åtgärdats. 4 kap. 25 § AFS 2023:3 |
| 36. |  | Upprätta en arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan). |  |  | AFS 2023:3 |
| 37. |  | Upprätta en trafikanordningsplan (TA-plan). |  |  |  |
| 38. | ☐ | Delta i erfarenhetsåterföringsmöte. |  |  | Tillsammans med byggherren och eventuellt Bas-P. |
| 39. | ☐ |  |  |  |  |
| 40. | ☐ |  |  |  |  |
| 41. | ☐ |  |  |  |  |