| Företag | Rutin för byggherrens arbetsmiljöuppgifter |  |
| --- | --- | --- |
| Skapad av | Dokumentansvarig | Version |
| Fastställd av | Fastställt datum | Gäller från |

Syfte

Syftet med denna rutin är att säkerställa att den juridiska byggherren fullgör sina skyldigheter enligt Arbetsmiljölagen och tillhörande föreskrifter samt att upprätthålla en säker och hälsosam arbetsmiljö från starten av planeringen och projekteringen fram till att byggnaden eller anläggningen är färdigställd. Dessutom ska byggherren under varje skede av planeringen och projekteringen ska se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas när det gäller såväl byggskedet som det framtida brukandet.

Ansvar

Byggherren är ansvarig för att genomföra och övervaka alla aspekter av arbetsmiljöarbetet från starten av planeringen och projekteringen fram till att byggnaden eller anläggningen är färdigställd samt beakta arbetsmiljösynpunkter när det gäller det framtida brukandet.

Rutin

Denna rutin beskriver de krav och ansvarsområden som gäller för rollen som byggherre enligt tillämpliga lagar och föreskrifter. Det är viktigt att byggherren har befogenheter och resurser samt rätt kompetens och kunskaper för att säkerställa en säker arbetsmiljö under byggskedet, och för att möjliggöra en god arbetsmiljö under bruksskedet.

Befogenheter och resurser

Ansvarig för rutin har rätt att fatta ekonomiska beslut (befogenhet) över tilldelad budget (resurs) samt fatta beslut som är nödvändiga för att upprätthålla en säker och hälsosam arbetsmiljö på byggarbetsplatsen.

Kunskaper och Kompetenskrav

Arbetsmiljöverkets regelförnyelse som trädde i kraft 1 januari 2025 ställer inga utbildningskrav på byggherren. Men byggherren ska ha arbetsmiljökompetens som motsvarar byggprojektets storlek, komplexitet och risknivå för att kunna följa och arbeta i enlighet med föreskriftens bestämmelser. Byggherrens behov av organisation, resurser och kompetens för arbetsmiljöarbetet kan variera beroende på byggprojekt. Nedan följer förslag på utbildning för en byggherre.

Uppdragstagaren/ställföreträdaren ska inneha goda kunskaper om följande:

- Grundläggande arbetsmiljökunskap.

- Arbetsmiljölagen & Arbetsmiljöförordningen.

- Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt arbetsmiljöarbete/SAM (AFS 2023:1).

- Arbetsmiljöverkets föreskrifter om projektering och byggarbetsmiljösamordning (AFS 2023:3).

- Arbetsmiljöverkets föreskrifter om risker i arbetsmiljön (AFS 2023:10). Innehåller regler om buller, vibrationer, skydd mot skada genom fall, belastningsergonomi, kemiska riskkällor (inkl. kvartshaltigt damm), smittrisker och strålning.

- Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning – säker användning (AFS 2023:11). Innehåller regler om bl.a. användning av arbetsutrustning, användning av truckar, användning av stegar och arbetsbockar, användning av ställningar, användning av lyftanordningar och lyftredskap, krav vid tillfälliga personlyft med kranar eller truckar som inte är konstruerade för personlyft, besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar och val och användning av personlig skyddsutrustning.

- Arbetsmiljöverkets föreskrifter om utformning av arbetsplatser (AFS 2023:12). Innehåller regler om arbetsplatsens utformning, utrymning, larm och brandskydd, klimat och installationer, säkerhet, skyltar och signaler.

- Arbetsmiljöverkets föreskrifter om risker vid vissa typer av arbeten (AFS 2023:13). Innehåller regler om bl.a. arbete med risk för exponering för asbest, berg- och gruvarbete, byggnads- och anläggningsarbete, mast- och stolparbete, sprängarbete och arbete med vinterväghållning och snöskottning på tak.

- Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön (AFS 2023:14).

- Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2023:15).

- Arbetsmiljöverkets föreskrifter om produkter – maskiner (AFS 2023:4).

- Arbetsmiljöverkets föreskrifter om produkter – stegar, ställningar och viss annan utrustning för arbete på höjd, samt vissa trycksatta anordningar (AFS 2023:9).

Kompetenskrav:

- Genomgången arbetsmiljöutbildning (t.ex. BAM) samt minst en 2-dagars BAS-P/U utbildning och erhållit intyg.

- Flera års relevant erfarenhet av arbete inom bygg- och anläggningsprojekt, inklusive planering och projektering, utförande av byggnads- och anläggningsarbete och ledning eller styrning av byggprojekt. Behovet av erfarenhet varierar beroende på byggprojektets storlek, komplexitet och risknivå.

Uppgifter och Ansvarsområden

Byggherren ska under inledande arbete:

- Säkerställa att (den organisation och) de resurserser som krävs för projektet finns.

- Kontrollera att rutiner för hur byggherren arbetar enligt grundprinciperna finns. Uppföra en rutin vid behov.

- Säkerställa att rutiner för hur byggherren ser till att Bas-P och Bas-U har rutiner för samordning och arbetsmiljöarbete.

- Tydliggöra ansvarsområden i byggprojektets arbetsmiljöarbete.

- Om aktuellt, överlåta ansvar till ställföreträdare.

Byggherren ska under projekteringen och planeringen:

- Utse en lämplig BAS-P.

- Anlita projektörer med kompetens och erfarenhet. Identifiera risker och åtgärda dessa. Instruktioner ska tas fram för de risker som kvarstår.

- Beakta arbetsmiljön i färdig byggnad eller annan anläggning.

- Upprätta realistisk tidsplan.

- Upprätta arbetsmiljöplan.

- Upprätta förhandsanmälan.

- Upprätta arbetsmiljödokumentation.

- Genomföra riskutredning om nya metoder, tekniker eller material i byggprojektet övervägs.

- Välja byggprodukter. När byggprodukter väljs, ska deras påverkan på arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas när det gäller egenskaper som material, form, vikt och storlek.

- Beakta arbetsmiljön vid utformning och placering av en byggnad eller annan anläggning.

- Beakta etableringsområdets storlek så att de personalutrymmen, kontor, förråd och materialupplag som behövs för all verksamhet på byggarbetsplatsen får plats utan att det blir för trångt.

- Välja och utforma konstruktioner för grundläggning, stomsystem eller andra bärande element.

- Välja och utforma stomkomplettering, installationer och inredning.

- Ta hänsyn ska tas till risker med hälsofarligt material vid rivning, ombyggnad eller renovering. Provtagning kan behövas.

- Planering för att ta emot, hantera och förvara material.

- Kontrollera att BAS-P sköter sina arbetsmiljöuppgifter.

- Säkerställa att överlämning av arbetsmiljöplanen och arbetsmiljöarbetet i övrigt sker.

Byggherren ska under utförandet:

- Utse en lämplig BAS-U.

- Se till att kopia av förhandsanmälan finns tillgänglig på byggarbetsplatsen.

- Se till att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig på byggarbetsplatsen.

- Se till att beredskapsplan finns anslagen.

- Se till att skyddsronder genomförs regelbundet. (Detta ska ingå i ordinarie rutiner).

- Kontrollera att BAS-U sköter sina arbetsmiljöuppgifter.

- Genomföra incidentrapportering vid riskobservationer, tillbud och olyckor.

Byggherren ska efter färdigställande:

- Förvara arbetsmiljödokumentationen.

- Hålla erfarenhetsåterföringsmöte.